муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации

учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций

«Билет в будущее»

г.Татарск

2023

1. Паспорт программы

Профессиональная среда       умная

Наименование профессионального направления    лаборант химического анализа

Автор программы: Сёмина Галина Анатольевна, учитель химии

Контакты автора: Новосибирская область, г.Татарск, пер.Кооперативный д.28, кв.17      galinka1675@mail.ru  89930144732

| Вид | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый | очный | 90 минут | 8-9 классы | - Допустимая нозологическая группа-10: общие заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-сосудистой системы и т.д.) - Без специальных условий - Возможность проведения пробы в смешанных группах «участники без ОВЗ + участники с ОВЗ |

2. Содержание программы

Введение (10 мин)

Лаборант химического анализа занимается выполнением лабораторных анализов, испытаний, измерений, направленных на определение качественного химического состава вещества и количественных соотношений в нем химических элементов и соединений, обработкой полученных данных, оформлением результатов анализов и других видов лабораторных работ в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

Объем и сложность выполняемых исследований зависят от характера поставленных работодателем задач. Лаборанты химического анализа должны быть готовы проводить качественный и количественный анализы с применением современных химических и физикохимических методов анализа.

Место и перспективы компетенции в современной экономике страны, мира: Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции во многих отраслях промышленности. Химический анализ необходим для контроля соответствия свойств входного сырья, промежуточных продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам.

Компетенция включает в себя знания по следующим объектам профессиональной деятельности:

- Природные и промышленные материалы;

- Лекарственные средства (Российская, Европейская и Американская фармакопеи);

- Оборудование и приборы;

- Нормативная и техническая документация.

Лаборанты химического анализа должны быть готовы определять оптимальные средства и методы анализа различных природных и искусственных материалов, проводить качественный и количественный анализы с применением современных химических и физико-химических методов анализа. Они должны уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования и нормы охраны труда.

Химический анализ имеет давнюю историю. Многие практические приемы аналитической химии и методики были известны в глубокой древности. Это, прежде всего пробирное искусство, или пробирный анализ, который выполнялся «сухим» путем, т. е. без растворения пробы и использования растворов. Методами пробирного анализа контролировали чистоту благородных металлов и устанавливали их содержание в рудах, сплавах и т. д. Техника выполнения пробирного анализа воспроизводила в лабораторных условиях производственный процесс получения драгоценных металлов. Эти методы анализа применялись в Древнем Египте и Греции, были они были известны и в на Руси. Развитие промышленности и различных производств к середине XVII в. потребовало новых методов анализа и исследования, поскольку пробирный анализ уже не мог удовлетворить потребностей химического и многих других производств. К этому времени к середине XVII в. относят обычно зарождение аналитической химии и формирование самой химии как науки. Определение состава руд, минералов и других веществ вызывало очень большой интерес, и химический анализ становится в это время основным методом исследования в химической науке. Р. Бойль (1627 —1691) впервые ввел понятие «химический анализ». Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавшей клуб. Химический элемент Гелий назван в честь Солнца (от греческого слова Helios). Он был открыт в 1868 году при изучении солнечного затмения в Индии.

Качественный анализ, которому будет посвящена проба - это открытие ионов, химических элементов, молекул, групп в анализируемой пробе вещества. Его целью является обнаружение определенных ионов либо элементов, которые есть в составе соединения.

Определение качественного анализа объясняет  применение в его рамках физических и химических свойств вещества. В качественном анализе используют легко выполнимые, характерные химические реакции, при которых наблюдается появление или исчезновение окрашивания, выделение или растворение осадка, образование газа и др. В химической и биохимической промышленности для обнаружения отдельных элементов пользуются более простыми и удобными методами анализа, основанными на химических качественных реакциях, характерных для ионов данных элементов и протекающих при строго определенных условиях.

Постановка задачи (5 мин)

Свойства и качество воды зависят от состава и концентрации содержащихся в ней веществ. Наиболее чистая природная вода – дождевая, но и она содержит примеси и растворенные вещества (до 50 мг/л).  Содержание растворенных веществ в морской воде составляет 10000-20000, а в воде океанов – около 35000 мг/л. Вода соленых озер -200000 мг/л и более.

Мы проведём анализ воды озера Карачи. Карачи́— горько-солёное озеро, расположенное в Чановском районе Новосибирской области, в 394 километрах от города Новосибирска, в 11 километрах от районного центра Чаны. Длина озера 2500 метров, ширина — 1450 метров.

Вся чаша озера заполнена рапой, которая содержит различные соли в количестве от 50 до 250 граммов на литр. По всему дну озера на глубине 40-60 сантиметров ровным слоем залегает лечебная грязь.

Рапа — это вода высокой степени минерализации, концентрированный моленной раствор с запахом сероводорода. Рапа в водоеме по химическому составу сульфатно-хлоридно-натриевая с минерализацией в среднем до 250 г/дм³. Рапа содержит цинк, бром, витамины и гормоны, биогенные стимуляторы, катионы калия, магния, натрия, кальция.

Бальнеологическая ценность рапы обусловлена присутствием в ней сероводорода, брома, мышьяка, йода. Озерная рапа обладает обезболивающим, расслабляющим, противовоспалительным эффектом, способствует укреплению иммунной системы, улучшает кровообращение, помогает справиться с кожными заболеваниями.

Считается, что вода этого водоёма обладает целебной силой.

Цель: выполнить качественный анализ воды озера Карачи.

Задачи:

- ознакомиться с методиками определения качества воды;

- провести анализ воды в условиях школьной лаборатории.

Выполнение задания (55 мин)

1. Ознакомление с правилами организации рабочего места и правилами ТБ при работе в химической лаборатории, необходимостью внесения всех результатов в протокол анализа.

2. Определение органолептических показателей:

- для определения цвета воду наливают в тонкостенный стакан и ставят его на лист белой бумаги. Цвет определяют, просматривая воду сверху вниз;

- запах воды зависит от биологических и химических загрязнителей, его оценивают по шкале (табл 1). Различают травянистый, болотный, гнилой, тухлый, затхлый, землистый запахи; запахи химических веществ: хлорный, горюче-смазочных материалов.

Таблица 1. Оценка запаха воды

3. Демонстрация цифровых лабораторий.

4. Определение температуры, электропроводности, показателя рН

Порядок работы с цифровой лабораторией

- Подключить мультидатчик «Химия-5» к компьютеру.

- Запустить программу измерений ReleonLite.

- Для исследования подключать необходимый датчик, который тщательно промыть дистиллированной водой

- Электроды датчиков опустить в пробу воды, нажать в программе кнопку «Пуск».

- Наблюдать за показаниями в программе, построением графика. Когда данные стабилизировались нажать кнопку «Пауза».

- Зафиксировать результат.

Последовательность действий

- Измерение температуры воды при помощи датчика температуры.

- Измерение электропроводности датчиком электропроводности позволяет определить принадлежность раствора вещества к электролитам.  Если значение электропроводности меньше 20 мкСм, то это неэлектролит  (диапазон измерения 0-20000мкСм).

- 3. Определение рН с использованием датчика рН цифровой лаборатории и  индикаторной бумаги

5. Проведение реакций качественного определения катионов и анионов с указанием основных признаков, характерных для их обнаружения.

Качественные реакции на ионы

Определение хлорид-ионов

В чистую пробирку налейте 1 мл исследуемого вещества, затем добавьте немного раствора нитрата серебра - AgNO3.

При малых концентрациях хлорид-ионов выпадение осадка не происходит.

При больших количествах –выпадает белый осадок.

Ag+ + С1- =AgCI↓

Определение сульфат-ионов

В чистую пробирку налейте 1 мл исследуемого вещества, затем добавьте немного раствора хлорида бария- ВаСI2

При малых концентрациях сульфат -ионов выпадение осадка не происходит.

При больших количествах –выпадает белый осадок.

SО42- + Bа2+ = BaSО4↓

Определение катионов  кальция Са2+

В чистую пробирку налейте 1 мл исследуемого вещества, затем добавьте немного раствора карбоната натрия- Nа2СO3.

При малых концентрациях ионов кальция выпадение осадка не происходит.

При больших количествах –выпадает белый осадок.

CO32-+ Са2+ = СаCO3↓

Определение катионов магния  Мg2+

В чистую пробирку налейте 1 мл исследуемого вещества, затем добавьте немного раствора гидроксида натрия – NаОН..

При малых концентрациях ионов магния выпадение осадка не происходит.

При больших количествах – выпадает белый осадок.

Мg2+  + ОН- = Мg (ОН)2↓

Определение гидрокарбонат-ионов

В чистую пробирку налейте 1 мл исследуемого вещества, затем добавьте немного раствора соляной кислоты–НСI.

При малых концентрациях ионов - незначительное выделение углекислого газа. При больших количествах – бурное выделение газа.

НCO3-+ Н+ =CO2↑ + Н2О

Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания: рекомендуется каждому участнику выдать распечатанные протоколы анализа для внесения результатов.

Контроль, оценка и рефлексия (20 мин)

Критерии успешного выполнения задания: задание считается выполненным успешно, если учащийся смог осуществить предложенные качественные реакции и записать наблюдения.

Рекомендации для наставника по контролю результата, процедуре оценки:  при оценке следует учитывать соблюдение т\б, технику работы с  химической посудой, а также оформление протокола анализа.

Рефлексия

Метод «Острова»

На доске прикрепляются листы с изображениями островов: остров Вдохновения, остров Открытий, остров Грусти и т.д. Обучающиеся прикрепляют магнитики на лист с островом, который отражает его эмоциональное состояние после состоявшегося мероприятия.

После помещения своего «настроения» на бумаге можно его проанализировать.

3.Инфраструктурный лист

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу/ на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 4 | 1 |
| Мышь компьютерная | Оптическая, 2-х кнопочная мышь. С колесиком навигации | 4 | 1 |
| Мультимедиа-проектор | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 1 |  |
| Цифровые лаборатории по химии | Мультидатчик «Химия - 5»; Датчик температуры, датчик электропроводности, датчик рН, программа измерений Releon Lite (установлены на ноутбуки) | 3 | 1 |
| Магниты для магнитной доски | 3 цвета | 15 | 5/1 |
| Лоток | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 3 | 1 |
| Штатив для пробирок | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 3 | 1 |
| Пробирки | 10 мл | 15 | 5 |
| Химические стаканы | 100 мл | 6 | 2 |
| Индикаторная бумага | универсальная | 3 | 1 |
| Пробиркодержатель | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 3 | 1 |
| Промывалка лабораторная | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 3 | 1 |
| Салфетки | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 60 шт | 20шт |
| Бумага А4 | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 1уп | 5/1 |
| Шариковые ручки | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 15 | 5/1 |
| Стол ученический | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 6 | 2 |
| Стул ученический | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 15 | 5/1 |
| Дистиллированная вода | характеристика позиции на усмотрение организаторов | 300мл | 100мл |
| Вода озера Карачи | Отстоявшаяся (отфильтрованная) | 300мл | 100мл |
| Нитрат серебра | 5% | 3мл | 1мл |
| Хлорид бария | 5% | 3мл | 1мл |
| Карбонат натрия | 5% | 3мл | 1мл |
| Гидроксид натрия | 5% | 3мл | 1мл |
| Соляная кислота | 5% | 3мл | 1мл |

4. Приложение и дополнения

Приложение №1

Протокол анализа воды озера Карачи

| Исследование | Результат |
| --- | --- |
| - Органолептические показатели воды: - определение цвета - определение запаха |  |
| - Определение температуры |  |
| - Определение электропроводности |  |
| - Определение рН |  |
| - Определение хлорид-ионов |  |
| - Определение сульфат-ионов |  |
| - Определение катионов Са2+ |  |
| - Определение катионов Мg2+ |  |
| - Определение гидрокарбонат-ионов |  |

Вывод:

Приложение №2