- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

- «ЛУГАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОСЕРВИСА ИМЕНИ А.А. ГИЗАЯ»

- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

- ВИКТОРИНА НА ЗНАНИЕ ТЕРМИНОВ ПО УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработала преподаватель:

- Фоменко О.В.

- Луганск, 2021

- АНОТАЦИЯ

Современный мир практически нереально представить себе без автомобиля.

Эта машина, изобретенная человеком, уже более ста лет назад прочно вошла в нашу жизнь, и всячески облегчает ее нам, решая многие проблемы и вопросы, связанные не только с транспортировкой различных грузов, но и перевозкой людей.

Модельный ряд автомобилей сегодня очень обширен, а количество модификаций сложно сосчитать. Именно поэтому профессия автомеханика с каждым днем становится все более популярной в молодежной среде.

Автомеханик – профессия, которой владеют высококвалифицированные специалисты в области ремонта и технического обслуживания автомобилей. Эти мастера пристально следят за исправным состоянием «железных коней», используя при этом специальное оборудование и приспособления, но самое главное их оружие – это, конечно же, их знания.

Знание терминов по устройству автомобиля является основой для будущего специалиста. Для подтверждения важности знания терминологии в изучаемой области приведем слова известного немецкого языковеда Гуго Шухарда, который говорил: «Неясность терминологии так же опасна, как туман для мореплавателя».

Проведение викторины на знание терминов по устройству автомобилей направлено на то, чтобы вызвать у обучающихся интерес к профессии, дать возможность проявить свои знания и умение работать в коллективе.

Викторина на знание терминов по устройству автомобилей

Цель:

- обобщение и закрепление знаний по устройству автомобиля;

- формирование способности работать в коллективе, развитие творческих способностей;

- дать возможность проявить свои знания;

- побуждение к дальнейшему самообразованию.

Задачи:

Образовательные:

- формировать у обучающихся умения и навыки постановки и достижения целей;

- расширить кругозор и словарный запас обучающихся;

- повысить интерес к учёбе, как одному из факторов достижения успеха.

Развивающие:

- способствовать развитию интеллекта и расширению кругозора;

- способствовать развитию креативных способностей обучающихся;

- способствовать развитию профессионально-значимых личностных качеств.

Воспитательные:

- воспитывать чувство профессиональной гордости;

- воспитывать чувство коллективизма;

- побуждать обучающихся к достижению успехов.

Методические:

- формировать ключевые компетенции в области освоения профессии.

Здоровьесберегающие:

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы.

Формируемые компетенции: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес; работать в команде, общаться с коллегами; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Форма проведения: викторина.

Методы и приёмы:

- информационно – рецептивный (объяснительно – иллюстративный);

- эвристический (включают конструирование, проектирование, планирование и проведение эксперимента, решение поисковых задач);

- проблемно – поисковый: структура проблемно-поискового изложения:

- постановка проблемы;

- ход решения и его логика;

- процесс решения, затруднения и противоречия;

- решение и доказательность его правильности;

- раскрытие значения решения для дальнейшего развития мысли или сферы деятельности.

Межпредметные связи:

- Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

- Устройство и эксплуатация транспортного средства;

- Правила дорожного движения.

Ход мероприятия

Неясность терминологии так же опасна, как туман для мореплавателя

Гуго Шухард

Слово преподавателя. Добрый день ребята и уважаемые гости!

Сегодня мы проведем викторину на знание терминов по устройству автомобилей среди обучающихся группы 305 по профессии «Автомеханик».

Автомеханик – это профессия, которой владеют высококвалифицированные специалисты в области ремонта и технического обслуживания автомобилей. Эти мастера пристально следят за исправным состоянием «железных коней», используя при этом специальное оборудование и приспособления, но самое главное их оружие – это, конечно же, их знания.

Знание терминов по устройству автомобиля является основой для будущего специалиста. Для подтверждения важности знания терминологии в изучаемой области приведу слова известного немецкого языковеда Гуго Шухарда, который говорил: «Неясность терминологии так же опасна, как туман для мореплавателя».

Сегодня мы окунемся в терминологию основных систем и узлов автотранспортного средства.

В викторине между собой будут соревноваться три команды по 4 человека. Команда «Механики», «Мотористы» и «Автолюбители» (представление команд).

Викторина состоит из восьми конкурсов. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

А оценивать сегодняшний конкурс будет компетентное жюри в составе:________ (представляется жюри).

Итак, приступим!!!

Первый конкурс «Разминка». Командам по  очереди необходимо дать определения понятиям. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Если же команда не сможет дать правильный ответ, то эта возможность перейдет к той команде, которая первая поднимет руку.

- Автомобиль. Ответ: самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам.

- Домкрат. Ответ: механизм для подъема опирающегося на него груза на небольшую высоту.

- Капот. Ответ: крышка, закрывающая моторный отсек транспортного средства.

- Фаркоп. Ответ: специальное приспособление, которое позволяет буксировать автомобилю крупные и тяжелые предметы, такие как прицепы или фургоны.

- Бампер. Ответ: деталь автомобиля в виде поперечного бруса, призванная предохранить его от повреждений при незначительных дорожно-транспортных происшествиях.

- Тюнинг. Ответ: изменение или улучшения частей автомобиля.

Второй конкурс «Система зажигания автомобиля». В этом конкурсе необходимо выбрать правильный ответ на определение деталям системы зажигания автомобиля. Отвечает та команда, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

- Генератор – прибор для создания горючей смеси из воздуха  и легкого жидкого топлива.

Генератор – механизм, превращающий механическую энергию в электрическую.

Генератор – устройство или деталь для управления расходом жидкости или газа посредством изменения площади проходного сечения.

- Аккумуляторная батарея – прибор, с помощью которого можно закрепиться на любых проводах, прикрепляя его к источнику питания.

Аккумуляторная батарея – устройство, защищающее электрические цепи и потребителей электроэнергии от токов короткого замыкания и перегрузок.

Аккумуляторная батарея – устройство, в котором накапливается энергия для ее последующего использования.

- Стартер – механизм, который передает крутящий момент от ДВС к коробке передач.

Стартер – электродвигатель постоянного тока, применяемый для пуска двигателя внутреннего сгорания, который за счет высокого крутящего момента обеспечивает проворачивание коленчатого вала двигателя при пуске.

Стартер – прибор в системе зажигания карбюраторных ДВС, который подает к свечам зажигания электрический ток высокого напряжения.

- Распределитель зажигания – прибор, подающий к свечам зажигания электрический ток высокого напряжения.

Распределитель зажигания – устройство, обеспечивающее автоматическую коммутацию электрических цепей после подачи сигнала извне.

Распределитель зажигания – передача, которая предназначена для изменения вращающих моментов и угловых скоростей.

- Свеча зажигания – прибор для воспламенения горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания при помощи искры.

Свеча зажигания – устройство, защищающее электрические цепи и потребителей электроэнергии от токов короткого замыкания и перегрузок.

Свеча зажигания – принудительное поджигание рабочей смеси, находящейся в камере сгорания ДВС.

Третий конкурс «Система смазки автомобиля». На экране дано изображение и определение детали системы смазки. Необходимо назвать данную деталь. Отвечает та команда, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

- Устройство, необходимое для прокачки масла под достаточным напором по всей смазочной системе автомобильного двигателя. Ответ: масляный насос.

- Устройство, которым очищают масло от загрязняющих его смол, механических частиц и других примесей. Ответ: масляный фильтр.

- Устройство, которое преобразует механические усилия в электрические сигналы разных характеристик. Ответ: датчик давления масла.

- Съемный элемент, отформованный из листового металла или же отлитый из алюминия, представляющий собой нижнюю часть мотора. Ответ: поддон картера двигателя.

- Устройство для охлаждения масла в системе смазки двигателей внутреннего сгорания.     Ответ: масляный радиатор.

Четвертый конкурс «Система охлаждения автомобиля». На экране даны изображения деталей автомобиля и дано определение детали системы охлаждения. Необходимо назвать деталь системы охлаждения, соответствующую определению. Отвечает та команда, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

- Прибор, который поддерживает постоянную температуру в системе.

Ответ: термостат (деталь под №2).

1                                      2                                         3

4                                      5                                         6

- Резервуар, который отвечает за стабилизацию давления системы охлаждения автомобиля и хранения запаса охлаждающей жидкости.

Ответ: расширительный бачок (деталь под №6).

1                                        2                                          3

4                                         5                                         6

- Прибор, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобильного двигателя.

Ответ: водяной насос (помпа) (деталь под №5).

1                                           2                                          3

4                                            5                                        6

- Прибор, отводящий тепло от жидкости, которая циркулирует в системе охлаждения двигателя.

Ответ: радиатор (деталь под №4).

1                                           2                                          3

4                                              5                                            6

- Прибор, предназначенный для определения температуры охлаждающей жидкости двигателя автомобиля.

Ответ: датчик температуры охлаждающей жидкости (деталь под №1).

1                                           2                                          3

4                                              5                                              6

Пятый конкурс «Ходовая часть автомобиля». На экране даны изображения и определения элементам ходовой части автомобиля. Командам по очереди необходимо определить соответствие детали её определению, а также дать название детали. Если же команда не сможет дать правильный ответ, то эта возможность перейдет к той команде, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| № | Деталь | № | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | Часть гидравлического тормозного узла, представляющая собой диск из металла, который крутится вместе с колесом и прижимается тормозными колодками при нажатии на педаль тормоза. |
| 2 |  | 2 | Один из наиболее важных элементов, представляющий собой упругую оболочку, расположенную на ободе колеса. |
| 3 |  | 3 | Система деталей и механизмов, с помощью которой опорные элементы (катки, колеса, лыжи) присоединяются к корпусу автомобиля. |
| 4 |  | 4 | Упругая составляющая подвески машины, которая обеспечивает распределение нагрузки кузова на его ходовые части. |
| 5 |  | 5 | Устройство для гашения колебаний и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства. |
| 6 |  | 6 | Специальное устройство для смягчения силы удара. |

Правильные ответы:

Деталь №1 – рессора соответствует определению под №4.

Деталь №2 – амортизатор соответствует определению под №5.

Деталь №3 – тормозной диск соответствует определению под №1.

Деталь №4 – подвеска автомобиля соответствует определению под №3.

Деталь №5 – буфер сжатия соответствует определению под №6.

Деталь №6 – шина соответствует определению под №2.

Шестой конкурс «Дополнительное оборудование автомобиля». Командам по  очереди необходимо дать определения понятиям дополнительного оборудования автомобиля. Если же команда не сможет дать правильный ответ, то эта возможность перейдет к той команде, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

- Климат-контроль. Ответ: автоматический контроль за обдувом и температурой, а также поддерживающий комфортные условия.

- Круиз-контроль. Ответ: вариант «автопилота», который способен поддерживать скорость автомобиля на одном и том же уровне, если дорога свободная.

- Подушка безопасности. Ответ: надувное приспособление, смягчающее удар во время аварии.

- Преднатяжители ремней. Ответ: механизм, автоматически прижимающий человека ремнями к сидению во время аварии.

- Датчики света и дождя. Ответ: устройства, которые реагируют на погоду за окном. При необходимости, запускают стеклоочистители и включают фары.

- Центральный замок. Ответ: устройство, которое автоматически закрывает двери. Чтобы отключить его, достаточно нажать кнопку на ключе или повернуть ключ в замке.

Седьмой конкурс «Устройство двигателя внутреннего сгорания». На экране дано изображение и определение детали двигателя внутреннего сгорания. Необходимо назвать данную деталь. Отвечает та команда, которая первая поднимет руку. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

- Металлическая (чаще всего стальная) труба, в которой двигается поршень. Ответ: цилиндр.

- Крышка, которая герметично укрывает мотор от негативного внешнего воздействия.

Ответ: головка блока цилиндров.

- Деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. Ответ: поршень.

- Вращающееся звено в кривошипном механизме. Ответ: коленчатый вал.

- Соединительная деталь между коленвалом и поршнем, основное назначение которой является преобразование поступательных движений поршня внутри цилиндра во вращательные движения коленчатого вала, с которого вращение передается на колеса автомобиля через трансмиссию. Ответ: шатун.

- Звено кривошипно-шатунного механизма, совершающее циклическое вращательное движение на полный оборот вокруг неподвижной оси. Ответ: кривошип.

- Металлический диск с зубчатым венцом по краю, который служит для регулировки поступления энергии. Ответ: маховик.

- Конструктивный элемент механизма привода клапанов, который принимает на себя поступательное движение штанги толкателя и передает это движение на шток клапана.  Ответ: коромысло (рокер клапана).

Восьмой конкурс «Общее устройство автомобиля».  В этом конкурсе командам выдается задание на отдельном листе бумаги, где необходимо установить соответствие между понятием и определением. Задание состоит из 11 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 балла. Время на выполнение задания – 3 минуты.

| Понятие |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель | А | Совокупность механизмов, передающих вращающий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам |
| 2 | Кузов | Б | Источник механической энергии, необходимый для движения автомобиля |
| 3 | Тормозная система | В | Часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения груза, водителя и пассажира |
| 4 | Трансмиссия | Г | Механизм, предназначенный для передачи мощности двигателя на ведущие колеса, а так же для управления и передвижения автомобиля |
| 5 | Сцепление | Д | Механизм, предназначенный для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении |
| 6 | Коробка передач | Е | Система, предназначенная для снижения скорости движения и/или остановки транспортного средства |
| 7 | Ведущий мост | Ж | Комплекс узлов и агрегатов, с помощью которых автомобиль может передвигаться |
| 8 | Ходовая часть | З | Механизм, предназначенный для передачи крутящего момента между валами, расположенными под углом друг к другу |
| 9 | Рулевое управление | И | Механизм, предназначенный для передачи крутящего момента, плавного переключения передач, гашения крутильных колебаний, кратковременного отсоединения трансмиссии от маховика двигателя |
| 10 | Карданная передача | К | Система, состоящая из собранных воедино узлов ходовой части, коробки и механизма управления |
| 11 | Шасси | Л | Агрегат автомобиля, соединяющий между собой ведущие колёса одной оси |

Правильные ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Е | А | И | Г | Л | Ж | Д | З | К |

Конкурс «Общее устройство автомобиля»

| Понятие |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель | А | Совокупность механизмов, передающих вращающий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам |
| 2 | Кузов | Б | Источник механической энергии, необходимый для движения автомобиля |
| 3 | Тормозная система | В | Часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения груза, водителя и пассажира |
| 4 | Трансмиссия | Г | Механизм, предназначенный для передачи мощности двигателя на ведущие колеса, а так же для управления и передвижения автомобиля |
| 5 | Сцепление | Д | Механизм, предназначенный для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении |
| 6 | Коробка передач | Е | Система, предназначенная для снижения скорости движения и/или остановки транспортного средства |
| 7 | Ведущий мост | Ж | Комплекс узлов и агрегатов, с помощью которых автомобиль может передвигаться |
| 8 | Ходовая часть | З | Механизм, предназначенный для передачи крутящего момента между валами, расположенными под углом друг к другу |
| 9 | Рулевое управление | И | Механизм, предназначенный для передачи крутящего момента, плавного переключения передач, гашения крутильных колебаний, кратковременного отсоединения трансмиссии от маховика двигателя |
| 10 | Карданная передача | К | Система, состоящая из собранных воедино узлов ходовой части, коробки и механизма управления |
| 11 | Шасси | Л | Агрегат автомобиля, соединяющий между собой ведущие колёса одной оси |

Таблица для записи правильных ответов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Слово преподавателя. А сейчас, пока жюри подсчитывает количество баллов и определяет команду-победителя, я хочу рассказать вам несколько исторических фактов о профессии Автомеханик.

Одним из интересных исторических фактов является история жизни правящей королевы Великобритании Елизаветы. Специальность Елизаветы — автомеханик.

Принцесса Елизавета в апреле 1945 года              Елизавета II в 2015 году

С началом Второй мировой войны вся королевская семья приняла решение показывать пример подданным обязательным участием в защите отечества: мужская часть королевских родственников отдавала долг родине службой на флоте, женская же часть семьи примерно трудилась в госпиталях. Удивила всех своим выбором лишь Елизавета: будущая королева прошла подготовку водителя и стала управлять санитарным автомобилем, а затем, числясь в составе военной автоколонны, освоила профессию автомеханика и некоторое время проработала в этом качестве в военно-транспортном цехе.

Еще один факт, в котором золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны вписан подвиг автомобилистов, доставлявших в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера продовольственные и другие грузы, а также эвакуировавших из города детей, стариков, больных и раненых.

Эта дорога была названа "Дорогой жизни", она функционировала в течение пяти месяцев 1941-1942 гг., а затем зиму 1942-1943 гг. Всего на автомобилях в Ленинград было доставлено 386 тыс. т грузов и эвакуировано 734 тыс. человек. Газеты тогда писали: "История Ладожского озера — это поэма о мужестве, настойчивости и стойкости советских людей".

Тысячи автомобилистов за свой героический труд и фронтовые подвиги в период Великой Отечественной войны были награждены боевыми и трудовыми орденами и медалями.

Значительный выход из строя автотехники в ходе боёв, а также вследствие эксплуатации её в тяжёлых дорожных условиях и на большие расстояния потребовали организации ремонта транспортных средств во фронтовых условиях. Были организованы подвижные авторемонтные базы, сформированы отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.

Автомобили помогли выиграть немало сражений, они пронесли на себе по дорогам войны и раненых, и реактивные минометные установки, и боеприпасы, и хлеб для фронта. Автомобили Великой Отечественной войны - это целое поколение машин, перевезшее 145 миллионов тонн различных грузов.

«Дорога жизни» блокадного Ленинграда

Автомобили вывозят людей из блокадного Ленинграда

Поэтому профессия Автомеханик – одна из самых востребованных профессий была, есть и будет всегда!

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ

| Конкурс | Команда «Механики» МЕХАНИКИ | Команда «Мотористы» МОТОРИСТЫ | Команда «Автолюбители» АВТОЛЮБИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. «Разминка» |  |  |  |
| 2. «Система зажигания автомобиля» |  |  |  |
| 3. «Система смазки автомобиля» |  |  |  |
| 4. «Система охлаждения автомобиля» |  |  |  |
| 5. «Ходовая часть автомобиля» |  |  |  |
| 6.«Дополнительное оборудование автомобиля» |  |  |  |
| 7. «Устройство двигателя внутреннего сгорания» |  |  |  |
| 8. «Общее устройство автомобиля» |  |  |  |
| Общее количество баллов |  |  |  |
| Занятое место |  |  |  |