Алгоритм работы по выполнению исследовательских работ с использованием цифровой лаборатории по физике

(1.1 Ознакомление с интерфейсом программы)

- Включить компьютер

- Подсоединить датчики, необходимые в данной работе.

- Открыть программу цифровой лаборатории (значок на рабочем столе)

- Выбрать сценарий работы (кнопка на панели задач)

- Основные команды управления (функции всех кнопок появляются на всплывающих подсказках):

- Начало регистрации данных в эксперименте- кнопка пуска;  остановка измерения -кнопка остановки.

- Выделение области графика и увеличения его масштаба для снятия значений параметров измерения:  Alt + левая кнопка мыши – к первоначальному масштабу: двойной клик левой кнопкой мыши.

- Заполнение таблицы значений: начало отсчёта величины зелёный маркер - правая кнопкой мыши по области начало всплеска, жёлтый маркер – левая кнопка мыши по области окончания всплеска. Числовые значения отражаются в верхней части окна (рис.3 стр. 9), затем  Кнопка + в верхнем углу рабочего поля – автоматически заносятся значения величины.

- При занесении значений вручную необходимо после каждого набора нажать Enter.

- При повторном проведении эксперимента  ОТКАЖИТЕСЬ от стирания данных в Таблице при появлении запроса на очистку таблицы!!!

- Графическое представление результатов эксперимента (п.9): вкладка График –подобрать функцию, которая подходит для графического описания зависимости величин в данном эксперименте – кнопка построение расчётной кривой – автоматически программой будет построен график.

- Оформление отчёта (п.10): Кнопка «книжка». По мере выполнения работы отчёт можно закрывать без сохранения и открывать по мере необходимости. В отчёт данные заносятся автоматически в разделы:                                                                                                        «Регистрация данных» - ПРАВОЙ КНОПКОЙ- ВСТАВИТЬ ДАННЫЕ (ГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРОВ);                                                                                          «Обработка полученных данных» - ПРАВОЙ КНОПКОЙ-ОБРАБОТКА ДАННЫХ – ТАБЛИЦА, затем также ГРАФИК  (будет занесена таблица значений, график функции)                                                                                                                      Расчёты и ВЫВОДЫ необходимо сделать самим!!!